# MODUL PEMBELAJARAN CYBOL

# Proyek Filtrasi Air Sederhana (STEAM BOX CYBOL KIT)

Kode Dokumen	: SCK_WFK_V1.0
Penyelenggara	: PT Cylla Karya Edukatika
Sasaran		: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) — Semua Bidang/Program Keahlian (Fase E & F)

## IDENTITAS PESERTA DIDIK

| Parameter | Detail Informasi |
| --- | --- |
| Nama Peserta Didik |  |
| Kelas / Program Keahlian |  |
| Nama Tutor / Pembimbing |  |
| Tanggal Pelaksanaan |  |
| Kode Kit / Serial Number | SCK-WFK-SMK/2026 |

# 1. KATA PENGANTAR & PETUNJUK PENGGUNAAN

## Kata Pengantar

Modul Pembelajaran CYBOL (Kode: SCK_WFK_V1.0) dirancang secara spesifik untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lintas keahlian. Proyek Filtrasi Air Sederhana ini mengintegrasikan pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) berbasis kerangka rekayasa EDP 6 Tahap (Engineering Design Process).

Melalui modul ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk merakit sistem penyaringan fisik sederhana, melainkan juga mengaplikasikan pemikiran kritis berstandar industri: menguji variabel kuantitatif, mengoptimalkan laju alir alir versus tingkat kejernihan, serta menganalisis efisiensi proses secara sistematis.

## Petunjuk Penggunaan Modul

- Pelajari Spesifikasi Alat & Bahan: Pastikan seluruh komponen kit dalam kondisi lengkap dan siap digunakan.

- Terapkan K3 Laboratorium: Baca dan patuhi regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelum memulainya.

- Ikuti Metode EDP 6 Tahap: Lakukan pengerjaan secara runtut mulai dari Define hingga Improve. Jangan melompati tahapan rekayasa.

- Dokumentasikan Data Kuantitatif: Catat waktu, volume, dan variabel terukur lainnya secara presisi pada tabel eksperimen yang disediakan.

- Gunakan Layanan Bimbingan Online: Manfaatkan platform digital CYBOL untuk konsultasi teknis dan verifikasi hasil proyek bersama tim ahli PT Cylla Karya Edukatika.

# 2. DAFTAR KOMPONEN & SPESIFIKASI KIT

Seluruh bahan yang disediakan dalam STEAM BOX CYBOL KIT telah distandardisasi untuk mendukung pengujian berulang dan eksperimen variabel terkontrol.

| No | Nama Komponen | Spesifikasi / Material | Kuantitas | Fungsi Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabung Reaktor Utama | Transparan, Graduasi 550 ml | 1 Unit | Reaktor kolom tempat penataan media penyaring |
| 2 | Botol Sampel Filtrate | Transparan, Graduasi 220 ml | 1 Unit | Wadah penampung dan pengukuran volume hasil filtrasi |
| 3 | Media Kapas Pemisah | Serat Selulosa Sintetis / Alami | 1 Paket | Penahan media mikro dan penyaring partikel halus |
| 4 | Arang Kayu Teraktivasi | Karbon Aktif Granular (100 gram) | 1 Paket | Media adsorpsi zat terlarut, bau, dan warna |
| 5 | Pasir Silika/Alam | Gradasi Sedang/Halus (250 gram) | 1 Paket | Penyaring matriks suspensi ukuran menengah |
| 6 | Kerikil Alam | Ukuran 5 mm – 10 mm (250 gram) | 1 Paket | Media penyaring makro dan distributor aliran awal |
| 7 | Sendok Takar | Plastik Presisi Standar | 1 Unit | Alat takar volume/massa media secara terstandar |
| 8 | Sarung Tangan | Niril / Lateks | 1 Pasang | Alat Pelindung Diri (APD) |

# 3. TANTANGAN PROYEK & TUJUAN PEMBELAJARAN

## Tantangan Proyek

Pengadaan air bersih merupakan masalah teknis utama dalam dunia industri dan masyarakat lokal. Anda ditantang untuk merancang dan merakit sebuah Sistem Reaktor Filtrasi Air Sederhana menggunakan komponen yang tersedia dalam kit, dengan batasan efisiensi: menghasilkan air filtrat jernih visual dengan laju alir optimum (tidak tersumbat, namun memiliki waktu kontak retensi yang cukup untuk proses adsorpsi dan filtrasi partikulat).

## 4. TUJUAN PEMBELAJARAN TINGKAT SMK

- Analisis Kuantitatif: Peserta didik mampu menghitung laju filtrasi kuantitatif dalam satuan mL/menit dan korelasinya terhadap tingkat kejernihan sampel.

- Pemahaman Fisika-Kimia: Peserta didik mampu menjelaskan mekanika retensi partikel (mekanisme ayakan/porositas) dan fenomena adsorpsi permukaan oleh karbon aktif.

- Pengontrolan Variabel Tunggal: Peserta didik mampu melakukan iterasi rekayasa dengan mengisolasi satu variabel (misal: ketebalan lapisan arang) untuk mengoptimalkan efisiensi sistem.

- Penyusunan Laporan Berbasis Data: Peserta didik mampu mendokumentasikan, mengolah data kuantitatif, serta menyusun kesimpulan berbasis bukti empiris (evidence-based report).

# 5. MATERI SINGKAT & KESELAMATAN KERJA (K3)

## Ringkasan Materi Teknis

### A. Mekanisme Filtrasi Mekanis (Porositas Media)

Filtrasi mekanis memanfaatkan matriks berpori untuk menahan padatan tersuspensi (Total Suspended Solids / TSS). Ukuran pori yang dibentuk oleh tumpukan kerikil, pasir, dan kapas menentukan batas ukuran partikel yang terperangkap (retensi fisik). Kerikil menangkap makro-partikel, pasir menahan suspensi halus, dan kapas menahan fraksi mikro agar tidak terbawa ke aliran keluar.

### B. Fenomena Adsorpsi Karbon Aktif

Adsorpsi adalah proses penyerapan zat terlarut (koloid, molekul organik, bau, pewarna) pada permukaan padatan penyerap (adsorben). Arang kayu yang teraktivasi memiliki porositas internal dengan luas permukaan spesifik yang sangat besar. Gaya Van der Waals pada permukaan karbon menangkap kontaminan kimiawi secara selektif saat air melewati lapisan tersebut.

[ Air Keruh Masuk ]

│

▼

┌───────────────                                      ────────────────┐

Kerikil (Makro-Retensi)                 │  <-- Menahan partikel besar

├───────────────                                      ────────────────┤

Pasir (Mikro-Retensi)                │  <-- Menahan sedimen & lumpur

├──────────────                                      ─────────────────┤

Arang (Adsorpsi Kimia)               │  <-- Menyerap bau, warna, & zat terlarut

├───────────────                                      ────────────────┤

Kapas (Mikro-Filtrasi)                  │  <-- Menahan matriks paling halus

└────────────────                                       ───────────────┘

│

▼

[ Air Jernih / Filtrat ]

## Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Alat Pelindung Diri (APD): Gunakan sarung tangan lateks / nitril .

- Penanganan Material Simfoni Air Keruh: Gunakan air limbah simulasi (campuran air, tanah, dan pewarna organik aman). Dilarang keras menggunakan limbah B3 beracun, zat korosif, atau patogen berbahaya.

- Pencegahan Risiko Kebocoran: Pastikan penataan tabung reaktor tegak lurus dan stabil menggunakan penyangga yang kokoh untuk menghindari tumpahan larutan.

- Sanitasi Area Kerja: Bersihkan dan keringkan seluruh peralatan setelah eksperimen selesai. Sampah padat (pasir/arang bekas) dibuang pada tempat sampah terpisah, tidak diperkenankan dibuang langsung ke saluran pembuangan air karena berpotensi menyumbat drainase.

# 6. ANALISIS HASIL, KESIMPULAN & REFLEKSI

## Analisis Kritis (Jawablah dengan Ringkas dan Tepat)

- Analisis Trade-Off (Laju Filtrasi vs. Kejernihan visual):
Bagaimana kaitan antara laju filtrasi (mL/menit) dengan tingkat kejernihan visual air yang dihasilkan? Mengapa peningkatan laju filtrasi sering kali menurunkan tingkat kejernihan visual? Jelaskan berdasarkan konsep waktu kontak retensi!

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Analisis Fenomena Adsorpsi:
Pada iterasi manakah fungsi arang teraktivasi bekerja paling optimal? Bukti fisik/visual apa yang menunjukkan bahwa proses adsorpsi terjadi selama pengujian?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Keterbatasan Alat & Rekomendasi Industri:
Sebutkan 2 keterbatasan utama dari reaktor filtrasi skala sederhana ini jika dibandingkan dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) atau PDAM di skala industri! Rekomendasi teknologi apa (misal: Backwashing, Membrane Ultrafiltration) yang perlu ditambahkan?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Kesimpulan Proyek

Tuliskan kesimpulan akhir berdasarkan data numerik eksperimen Anda mengenai komposisi media filtrasi paling efisien yang berhasil dirancang:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

## Jurnal Refleksi Peserta Didik

- Keterampilan teknik terpenting yang saya pelajari hari ini: ___________________________________________________________________________________

- Kendala terbesar saat proses iterasi rekayasa (EDP): ___________________________________________________________________________________

# 7. ALUR BIMBINGAN ONLINE CYBOL & GLOSARIUM

## Alur Bimbingan & Konsultasi Digital

[1. Pendaftaran]      ------------------->     [2. Akses Kelas]      ------------------->      [3. Webinars / Live]

Daftar via Portal CYBOL                  Masuk Google Classroom                           Sesi Sapa Tutor via Zoom

[6. Sertifikasi]      -------------     [5. Review & Evaluasi]  ---------------------     [4. Unggah Tugas]

Terbit Sertifikat Digital                    Tutor Memeriksa Laporan                        Upload Modul PDF & Video

- Pendaftaran System		: Registrasi akun peserta didik pada portal resmi CYBOL Edukatika.

- Akses Google Classroom	: Gabung ke kelas digital sesuai kodenya (diberikan oleh Tutor Cybol).

- Sesi Bimbingan Zoom	: Ikuti sesi bimbingan teknis interaktif (Live Mentoring) bersama Instruktur

Industri PT Cylla Karya Edukatika.

- Pengumpulan Tugas		: Unggah hasil pengerjaan Modul (PDF/Foto) dan Video Singkat Pengujian

Prototipe (1-2 menit) ke platform.

- Evaluasi & Sertifikasi	: Laporan yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) akan

mendapatkan Sertifikat Kompetensi Proyek STEAM BOX CYBOL.

( FORTOPOLIO )

## Glosarium Istilah Teknis

- Filtrasi: Proses pemisahan secara fisik antara cairan (fluida) dan padatan menggunakan media berpori.

- Adsorpsi: Fenomena akumulasi zat terlarut (adsorbat) pada permukaan padatan penyerap (adsorben).

- EDP (Engineering Design Process): Metode sistematis dalam rekayasa yang mencakup tahapan siklis untuk memecahkan masalah teknis.

- Variabel Terkontrol: Faktor yang dijaga tetap/sama selama eksperimen ilmiah agar hasil pengujian valid dan dapat dibandingkan.

- Laju Filtrasi (Q): Volume cairan hasil penyaringan yang mampu dialirkan melewati media per satuan waktu tertentu (mL/menit).

- Filtrat: Cairan jernih hasil dari proses penyaringan yang telah melewati matriks media reaktor.

- Effluent / Influent: Influent adalah cairan keruh masuk ke sistem, sedangkan Effluent adalah aliran keluaran dari sistem.